Relatório Técnico

Instalação e Configuração do Gowin EDA

para Tang Nano 20K no Arch Linux

Diagnóstico de problemas com Wayland/Qt5 e workflow de desenvolvimento via CLI

Junho de 2026

# 1. Visão Geral

Este documento descreve o processo de instalação e configuração do ambiente de desenvolvimento para a FPGA Tang Nano 20K (chip Gowin GW2AR-18) no Arch Linux, utilizando exclusivamente a linha de comando — sem depender da IDE gráfica oficial.

O processo envolveu o diagnóstico e resolução de uma série de problemas relacionados à integração do Qt5 (usado internamente pelo Gowin EDA) com o ambiente Wayland do GNOME, bem como a correção de constraints de IO incorretas para o hardware alvo.

| Item | Detalhe |
| --- | --- |
| Hardware | Sipeed Tang Nano 20K |
| Chip FPGA | Gowin GW2AR-LV18QN88C8/I7 (GW2AR-18C) |
| Sistema Operacional | Arch Linux (GNOME, Wayland) |
| Ferramenta de síntese | Gowin EDA (gowin-eda-edu-ide, AUR) |
| Ferramenta de gravação | openFPGALoader |
| Shell | Zsh |

# 2. Pacotes Instalados

## 2.1 Gowin EDA

O Gowin EDA não é open source mas está disponível no AUR. Ele inclui o binário gw_sh, que é o shell Tcl de linha de comando para síntese e place & route.

yay -S gowin-eda

Caminho de instalação real identificado durante o diagnóstico:

/opt/gowin-eda-edu-ide/

## 2.2 openFPGALoader

Ferramenta open source para gravar bitstreams em FPGAs via USB/JTAG. Disponível nos repositórios oficiais do Arch:

sudo pacman -S openfpgaloader

## 2.3 Dependências xcb do Qt5

O plugin Qt5 xcb bundlado pelo Gowin EDA requer bibliotecas xcb extras que não vêm instaladas por padrão no Arch Linux:

sudo pacman -S xcb-util-wm xcb-util-image xcb-util-keysyms xcb-util-renderutil

Nota: No Arch Linux o pacote xcb-util-icccm (nome Ubuntu/Debian) se chama xcb-util-wm.

# 3. Configuração de Acesso USB (udev)

Para gravar na FPGA sem precisar de sudo, é necessário configurar regras udev e adicionar o usuário ao grupo correto.

## 3.1 Instalar as regras udev

sudo curl -o /etc/udev/rules.d/99-openfpgaloader.rules \ https://raw.githubusercontent.com/trabucayre/openFPGALoader/master/99-openfpgaloader.rules sudo udevadm control --reload-rules sudo udevadm trigger

## 3.2 Grupo plugdev (problema específico do Arch Linux)

As regras do openFPGALoader referenciam o grupo plugdev, que existe por padrão em distribuições baseadas em Debian/Ubuntu mas não no Arch Linux. A solução é criar o grupo manualmente:

sudo groupadd plugdev sudo usermod -aG plugdev $USER

Alternativa Em vez de criar o grupo plugdev, é possível substituí-lo pelo grupo uucp (que o Arch usa para dispositivos seriais/USB) editando o arquivo de regras: sudo sed -i 's/plugdev/uucp/g' /etc/udev/rules.d/99-openfpgaloader.rules sudo usermod -aG uucp $USER A criação do grupo plugdev é mais simples e evita retrabalho em atualizações do pacote.

Após qualquer uma das abordagens, é necessário fazer logout e login novamente para o grupo entrar em vigor. Verificação:

groups $USER

# 4. Diagnóstico: Problemas Qt5 / Wayland

Esta foi a parte mais complexa da configuração. O binário gw_sh usa Qt5 internamente e apresentou múltiplas falhas relacionadas ao ambiente gráfico. A seguir, cada problema identificado e como foi resolvido.

## 4.1 Problema: Sessão Wayland ignorada pelo Qt5

Sintoma

Warning: Ignoring XDG_SESSION_TYPE=wayland on Gnome. Use QT_QPA_PLATFORM=wayland to run on Wayland anyway. qt.qpa.plugin: Could not load the Qt platform plugin "xcb" This application failed to start because no Qt platform plugin could be initialized.

Causa

O gw_sh tenta por padrão usar o plugin xcb (X11). No GNOME rodando Wayland, a variável XDG_SESSION_TYPE=wayland faz o Qt5 emitir um aviso, mas o plugin xcb não consegue ser carregado porque o display X11 não está configurado corretamente.

Investigação

Primeiro foi necessário localizar o binário real e confirmar que se trata de um ELF diretamente (sem wrapper script):

readlink -f $(which gw_sh) # Resultado: /opt/gowin-eda-edu-ide/bin/gw_sh file /opt/gowin-eda-edu-ide/bin/gw_sh # Resultado: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, stripped

## 4.2 Problema: Plugins Qt5 não encontrados

Sintoma

Mesmo forçando QT_QPA_PLATFORM=offscreen ou =wayland, o erro persistia com mensagem de "plugin found but not loaded".

Causa

O Gowin EDA tem seus próprios plugins Qt5 bundlados em um caminho não padrão. O Qt não os encontrava porque a variável QT_PLUGIN_PATH não estava apontando para o diretório correto.

Investigação

find /opt/gowin-eda-edu-ide/ -name 'libq*.so' 2>/dev/null # Revelou: /opt/gowin-eda-edu-ide/plugins/qt/platforms/ # Plugins disponíveis: libqxcb.so, libqoffscreen.so, # libqwayland-generic.so, libqwayland-egl.so, etc.

Solução parcial

export QT_PLUGIN_PATH=/opt/gowin-eda-edu-ide/plugins/qt

## 4.3 Problema: Plugins carregados mas com dependências faltando

Sintoma

Com QT_PLUGIN_PATH correto, os plugins eram encontrados mas não carregavam.

Diagnóstico

ldd /opt/gowin-eda-edu-ide/plugins/qt/platforms/libqxcb.so ¦ grep 'not found' # libQt5XcbQpa.so.5 => not found # libQt5Gui.so.5 => not found # libQt5DBus.so.5 => not found # libQt5Core.so.5 => not found # libxcb-icccm.so.4 => not found # libxcb-image.so.0 => not found # libxcb-keysyms.so.1 => not found # libxcb-render-util.so.0 => not found

Causa

Dois problemas distintos: (1) as libs Qt5 bundladas do próprio pacote não estavam no LD_LIBRARY_PATH, e (2) as libs xcb auxiliares não estavam instaladas no sistema.

Solução

# Instalar libs xcb faltantes sudo pacman -S xcb-util-wm xcb-util-image xcb-util-keysyms xcb-util-renderutil # Adicionar libs Qt bundladas ao LD_LIBRARY_PATH export LD_LIBRARY_PATH=/opt/gowin-eda-edu-ide/lib

## 4.4 Problema: GLX inicializado antes do plugin de plataforma

Sintoma

qt.glx: qglx_findConfig: Failed to finding matching FBConfig for QSurfaceFormat(...) Could not initialize GLX [1] abort (core dumped)

Causa

Mesmo com QT_QPA_PLATFORM=offscreen, o binário tentava inicializar GLX (OpenGL via X11) antes de carregar o plugin de plataforma. Isso é um problema de linking do binário do Gowin EDA: ele foi compilado com uma versão do Qt5 que inicializa o subsistema GLX antecipadamente.

Solução

A saída foi usar o plugin xcb (X11) com o Xwayland que o GNOME expõe automaticamente em :0, combinado com software rendering para contornar a falta de GLX real:

QT_PLUGIN_PATH=/opt/gowin-eda-edu-ide/plugins/qt \ LD_LIBRARY_PATH=/opt/gowin-eda-edu-ide/lib \ QT_QPA_PLATFORM=xcb \ DISPLAY=:0 \ LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1 \ gw_sh

Por que funciona O GNOME em modo Wayland roda o Xwayland automaticamente, expondo um display X11 virtual em DISPLAY=:0. O plugin xcb consegue usar esse display. O LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1 força o Mesa a usar software rendering em vez de tentar GLX de hardware, evitando o crash. O aviso 'QXcbIntegration: Cannot create platform OpenGL context' é inofensivo para uso de síntese em CLI — o gw_sh não precisa de OpenGL para sintetizar.

## 4.5 Problema: argumento -run ignorado

Sintoma

O comando gw_sh -run projeto.tcl caía no prompt interativo (%) em vez de executar o arquivo e sair.

Causa

O binário do gw_sh parece ignorar o argumento -run quando encontra problemas de inicialização Qt, caindo no REPL Tcl interativo. Esse comportamento não foi completamente diagnosticado, mas o workaround é usar o comando source dentro do prompt:

% source projeto.tcl

# 5. Diagnóstico: Constraints de IO Incorretas

Após resolver os problemas do Qt5, a síntese rodou mas o place & route falhou com erros de voltage nos bancos de IO.

## 5.1 Problema: Conflito de VCCIO nos bancos

Sintoma

ERROR (CT1136): Bank 7 vccio(3.3) is locked by other constraint or embedded port, conflicting BANK_VCCIO set by 'clk_ibuf': IO_TYPE = LVCMOS18 in the same bank ERROR (CT1136): Bank 6 vccio(3.3) is locked by other constraint or embedded port, conflicting BANK_VCCIO set by 'led_0_obuf': IO_TYPE = LVCMOS18 in the same bank

Causa

Os pinos de LED (banco 6) e clock (banco 7) da Tang Nano 20K operam fisicamente em 3.3V, não em 1.8V. O netlist gerado pela síntese já trava os bancos em 3.3V internamente. Especificar IO_TYPE=LVCMOS18 entra em conflito com essa configuração.

Solução

Usar IO_TYPE=LVCMOS33 no arquivo de constraints, correspondendo ao voltage real do hardware:

IO_LOC "clk" 4; IO_LOC "led[0]" 15; IO_LOC "led[1]" 16; IO_LOC "led[2]" 17; IO_PORT "clk" IO_TYPE=LVCMOS33; IO_PORT "led[0]" IO_TYPE=LVCMOS33 PULL_MODE=UP; IO_PORT "led[1]" IO_TYPE=LVCMOS33 PULL_MODE=UP; IO_PORT "led[2]" IO_TYPE=LVCMOS33 PULL_MODE=UP;

Mapeamento dos bancos na Tang Nano 20K Banco 6: LEDs onboard (pinos 15, 16, 17) → VCCIO = 3.3V → usar LVCMOS33 Banco 7: Clock de 27MHz (pino 4) → VCCIO = 3.3V → usar LVCMOS33 Consulte o pinout completo em: https://wiki.sipeed.com/hardware/en/tang/tang-nano-20k/nano-20k.html

# 6. Guia de Instalação Completo (do zero)

Passo a passo consolidado para instalar o ambiente em um Arch Linux limpo com GNOME/Wayland.

## Passo 1 — Instalar o Gowin EDA

yay -S gowin-eda # Verificar instalação readlink -f $(which gw_sh) # Deve retornar: /opt/gowin-eda-edu-ide/bin/gw_sh

## Passo 2 — Instalar o openFPGALoader

sudo pacman -S openfpgaloader

## Passo 3 — Instalar dependências xcb

sudo pacman -S xcb-util-wm xcb-util-image xcb-util-keysyms xcb-util-renderutil

## Passo 4 — Configurar regras udev

sudo curl -o /etc/udev/rules.d/99-openfpgaloader.rules \ https://raw.githubusercontent.com/trabucayre/openFPGALoader/master/99-openfpgaloader.rules sudo udevadm control --reload-rules sudo udevadm trigger

## Passo 5 — Criar grupo plugdev e adicionar usuário

sudo groupadd plugdev sudo usermod -aG plugdev $USER # Fazer logout e login para aplicar # Verificar: groups $USER

## Passo 6 — Criar alias para o gw_sh

Adicione ao seu ~/.zshrc (ou ~/.bashrc):

alias gw_sh='QT_PLUGIN_PATH=/opt/gowin-eda-edu-ide/plugins/qt \ LD_LIBRARY_PATH=/opt/gowin-eda-edu-ide/lib \ QT_QPA_PLATFORM=xcb \ DISPLAY=:0 \ LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1 \ gw_sh'

source ~/.zshrc

## Passo 7 — Estrutura de um projeto

meu_projeto/ ├── Makefile ├── projeto.tcl ├── top.v ├── constraints.cst └── impl/ # gerado automaticamente └── pnr/ └── projeto.fs # bitstream aqui

## Passo 8 — Arquivos de projeto

projeto.tcl

set_device GW2AR-LV18QN88C8/I7 -name GW2AR-18C add_file top.v add_file constraints.cst set_option -output_base_name projeto set_option -synthesis_tool gowinsynthesis set_option -top_module top run all

constraints.cst (template para Tang Nano 20K)

IO_LOC "clk" 4; IO_LOC "led[0]" 15; IO_LOC "led[1]" 16; IO_LOC "led[2]" 17; IO_PORT "clk" IO_TYPE=LVCMOS33; IO_PORT "led[0]" IO_TYPE=LVCMOS33 PULL_MODE=UP; IO_PORT "led[1]" IO_TYPE=LVCMOS33 PULL_MODE=UP; IO_PORT "led[2]" IO_TYPE=LVCMOS33 PULL_MODE=UP;

Makefile

GOWIN_ENV = QT_PLUGIN_PATH=/opt/gowin-eda-edu-ide/plugins/qt \ LD_LIBRARY_PATH=/opt/gowin-eda-edu-ide/lib \ QT_QPA_PLATFORM=xcb \ DISPLAY=:0 \ LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1 all: $(GOWIN_ENV) gw_sh -run projeto.tcl flash: openFPGALoader -b tangnano20k impl/pnr/projeto.fs flash-persistent: openFPGALoader -b tangnano20k --write-flash impl/pnr/projeto.fs clean: rm -rf impl/

## Passo 9 — Sintetizar e gravar

# Síntese (usando o alias configurado no passo 6) gw_sh # No prompt interativo: % source projeto.tcl # Gravar na FPGA (volátil — para testes) openFPGALoader -b tangnano20k impl/pnr/projeto.fs # Gravar na Flash (persistente — para produção) openFPGALoader -b tangnano20k --write-flash impl/pnr/projeto.fs

# 7. Tabela Resumo de Problemas e Soluções

| Problema | Causa | Solução |
| --- | --- | --- |
| grupo plugdev inexistente | Arch não cria plugdev por padrão (padrão Debian) | sudo groupadd plugdev |
| Plugin Qt xcb não carrega | QT_PLUGIN_PATH não apontava para plugins bundlados | QT_PLUGIN_PATH=/opt/gowin-eda-edu-ide/plugins/qt |
| libQt5*.so not found | LD_LIBRARY_PATH não incluía libs bundladas | LD_LIBRARY_PATH=/opt/gowin-eda-edu-ide/lib |
| libxcb-icccm not found | Nome do pacote diferente no Arch | pacman -S xcb-util-wm (não xcb-util-icccm) |
| Could not initialize GLX | Binário inicializa GLX antes do plugin de plataforma | DISPLAY=:0 + LIBGL_ALWAYS_SOFTWARE=1 via Xwayland |
| -run ignorado pelo gw_sh | Bug/comportamento do binário Gowin em modo CLI | Usar prompt interativo: % source projeto.tcl |
| CT1136: vccio conflict | Bancos 6 e 7 operam a 3.3V, não 1.8V | IO_TYPE=LVCMOS33 no .cst |

# 8. Warnings Conhecidos (não críticos)

| Warning | Explicação |
| --- | --- |
| Ignoring XDG_SESSION_TYPE=wayland | Aviso informativo do Qt5. Inofensivo — o xcb via Xwayland funciona. |
| QXcbIntegration: Cannot create platform OpenGL context | O gw_sh não usa OpenGL para síntese. Inofensivo. |
| EX3791: Expression size truncated | O counter de 24 bits tem overflow controlado. Esperado no design de blink. |
| TA1132: clk not created as clock | O sinal clk não foi declarado como clock global. Adicionar CLOCK_LOC no .cst resolve. |
| PR1014: Generic routing for clock | Consequência do TA1132. Pode causar skew em designs complexos, inofensivo em blink. |